EVERTILE UZSTĀDĪŠANAS VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA.

| 1. Šī instrukcija sniedz ieskatu par jumta uzstādīšanas pamatprincipiem, kas piemērojami vienkāršas konstrukcijas jumtiem. Sarežģītāku jumtu uzstādīšanai ieteicams konsultēties ar izplatītāju. 2. Evertile jumti ir projektēti slīpumiem diapazonā no 10 līdz 90 atkarībā no vietas augstuma virs jūras līmeņa. Ja jumta slīpums ir mazāks par 15, vienmēr konsultējieties ar ražotāju. 3. Ieteicamajai gaisa temperatūrai uzstādīšanas laikā jābūt augstākai par +5. Evertile ir iespējams uzstādīt, gaisa temperatūra ir zemāka par +5, pie noteikuma, ja materiāls līdz uzstādīšanas brīdim 24 stundas tika uzglabāts temperatūrā, kas augstāka par + 5. 4. Atcerieties, ka Evertile ir viegls materiāls un vējainos laika apstākļos nenostiprinātie dakstiņi var tikt nopūsti no jumta radot bojājumus vai nelaimes gadījumus. 6. Līdz minimumam jāsamazina staigāšana pa samontētu jumtu. Ja šāda nepieciešamība rodas, kāpiet profila apakšējās sadaļas, kur dakstiņu atbalsta lata. 7. Dakstiņi jāuzstāda virzienā no kores uz karnīzi. Risinājumus dakstiņu, koru un aksesuāru pareizai montāžai var atrast pievienotajos attēlos. Ieteicams vienlaicīgi uzstādīt tikai 3 dakstiņu rindas un nekavējoties iestrādāt visus papildus elementus (dūmvadus, ventilatorus, u.c.). Tas novērš turpmāku kāpšanu uz uzstādītajiem dakstiņiem. 8. Pareizi uzstādītam Evertile jumtam ir 30 gadu garantija, kalpošanas laiks pārsniedz 80 gadus. Tādēļ ražotājs iesaka izmantot tikai oriģinālos Evertile piederumus. Papildus elementu un nestandarta detaļu izgatavošanai izmanto cinkotas tērauda loksnes ar atbilstošiem tehniskajiem rādītājiem. | UZSTĀDĪŠANAS INSTRUMENTI. Nelielus jumtus iespējams stiprināt ar skrūvēm vai naglām, lielāku jumtu uzstādīšana ir ātrāka un drošāka, izmantojot pneimatiskās pistoles un citus ražotāja ieteiktos un piedāvātos instrumentus. UZMANĪBU! Dakstiņus nedrīkst griezt ar ripzāģiem vai abrazīvajiem griešanas diskiem, jo tie dedzina metālu, tādējādi samazinot korozijas aizsardzību. Izmantojiet griešanas mašīnas, rokas vai elektriskās grieznes. NAGLAS. Ražotāja piegādātās oriģinālās naglas ir nerūsējošas. Tās pieejamas brīvā veidā (NF) un tinumos (NC), kas izmantojamas pneimatiskajās pistolēs. Neizmantot cinkotas naglas, jo tām korozijas aizsardzība nav pietiekoša, tādējādi jumta kalpošanas laiks var samazināties un var tikt bojāts tā vizuālais izskats. 1. Pneimatiskā naglu pistole 2. Beramās nerūsējošās naglas 3. Nerūsējošās naglas tinumā |
| --- | --- |
| 4. Dakstiņu griešanas mašīna | 5. Dakstiņu knaibles |

| LATOJUMS. Vertikālas latas izveido ventilācijas spraugu starp difūzijas membrānu un dakstiņiem. Horizontālas latas. To izmērus nosaka attālums starp spārēm, paredzamā sniega slodze un jumta slīpums. Ja attālums starp spārēm nav lielāks par 90 cm, minimālais latu biezums ir 30mm, bet platums robežās no 50 līdz 60 mm. Optimālie latu izmēri ir 30x50, vai 40x50mm. Īpašu uzmanību pievērsiet vertikālā un horizontālā latojuma nostiprināšanai, izmantojiet impregnētas latas. HORIZONTĀLO LATU UZSTĀDĪŠANA. Uz spārēm uzklāj difūzijas membrānu, kuru piestiprina ar vertikālajām latām, virs tām stiprina horizontālās latas, pirmo liekot pie karnīzes, nākošās- virzienā uz jumta kori. Latu stiprināšanai ieteicams izmantot skrūves. Pirmā lata stiprinās 40 mm attālumā no vertikālās latas gala. Otro latu stiprina 307 mm līdz 367 mm attālumā no pirmās latas apakšējās šķautnes 1.att.. Pirmā un otrā lata paredzēta dakstiņiem, kas atrodas jumta karnīzē un novada lietus ūdeni teknē. Maksimālā dakstiņa pārkarei ir 60 mm. Pārējās latas nepieciešams nostiprināt ar soli 367 mm, mērot no latu apakšējās šķautnes. LATOJUMS (3. att.) 1. Dūmeņa latojums 2. Vertikālās latas 3. Horizontālās latas, solis 367 mm 4. Difūzijas membrāna 5. Jumta kores latas 6. Sateknes nostiprināšana vertikālo latu līmenī 7. Dēlis vai lata vējmalai 8. Jumta slīpuma izmaiņa KORES LATOJUMS. Pēdējo latu vienmēr nepieciešams nostiprināt 20 mm attālumā no vertikālo latu augšējās malas, lai izveidotu ventilācijas spraugu. Attālums starp pēdējām divām kores latām parasti būs mazāks nekā pilns solis 367 mm. Augšējā lata atbalsta elementus, kas veido jumta nobeigumu- saīsinātus dakstiņus vai nobeiguma loksni att. Nr. 2. Jumta kori balstošās latas augstumu mēra atkarībā no jumta slīpumam tā, lai kore cieši piegulētu kores latai un būtu taisnā līnijā ar dakstiņiem. JUMTA MALAS LATOJUMS. Uz horizontālo latu malas tiek nostiprināta vertikālā lata (lielums 25x50 – 30x50), kas kalpo kā atbalsts gala dakstiņiem, vējmalai EFT vai sienas pieslēgumam ESWT. Kad tiek izmantotas īsās vējmlas EGT, jumta malas nepieciešams stiprināt ar vertikālu latu, kas nostiprināta tādā pašā līmenī kā horizontālās latas. | Modulis 367 1. 2. 3. SATEKNES UN JUMTA LOGU LATOJUMS. Satekni un jumta logu pieslēgumus montē vertikālā latojuma līmenī vai uz papildus latojuma, kas atrodas vismaz 20 mm zem horizontālo latu augšējā līmeņa. Attiecīgajā garumā nozāģētas horizontālās latas ir kā atbalsts sateknes elementa malām. Sateknes ārējās malas var nostiprināt izmantojot papildus vertikālo latu, nostiprinot to gar sateknes malām, papildus tā kalpo kā atbalsts horizontālajām latām. Loga vai dūmeņa pieslēgumu ierīkošanai parasti ir nepieciešams veidot papildus latojumu. Tā attālumam no konstrukcijas jābūt 20 līdz 50 mm, atbilstoši ugunsdrošības prasībām. |
| --- | --- |

| DAKSTIŅU STIPRINĀŠANA. Optimālais veids, kā stiprināt dakstiņus, ir izmantot pneimatisko pistoli un ražotāja ieteiktās oriģinālās nerūsējošās naglas. Mazāk efektīvs veids ir naglošana ar āmuru vai skrūvēšana ar pašurbjošajām skrūvēm. Dakstiņi tiek nagloti priekšējā malā vietās, kur profils vistuvāk piekļaujas pie horizontālās latas, gropē starp platajiem profiliem (att. Nr. 1), apmēram priekšējās malas augstuma vidū un nelielā leņķī, lai nodrošinātu to ciešu piekļaušanos pie latas (att. Nr. 1 un 2). Nagla tiek iedzīta katrā otrajā dakstiņa vilnī un tam vienmēr daļēji jānosedz nākošo dakstiņu. Naglas galviņai jābūt vienā līmenī ar dakstiņa priekšējo malu. Nagla jāiedzen ar tādu spēku, lai tā cieši piespiestu, bet nedeformētu dakstiņu. Uzstādīšana sākas no jumta kores virzienā uz karnīzi, pretēji parasti pieņemtajam jumtu ieklāšanas virzienam. Montāžu sākam ar pirmo veselo dakstiņu, kuram nav nepieciešama saīsināšana. Stiprināšanu veicam 3...4 punktos dakstiņa augšējā malā (att. Nr. 3).Apakšējo malu pienaglojam tikai tad, kad zem tās ir palikts nākošais dakstiņš. Stiprināšanu veicam parastajā veidā, kā parādīts 2. attēlā. Pēdējā, jeb apakšējā, dakstiņu rinda parasti atrodas virs lietus ūdens teknēm. Situācijās, kad dakstiņu priekšējo malu neatbalsta lata, stiprināšana notiek no augšpuses, naglu dzenot dakstiņa profila augstākajā punktā, pretim latai. (att. Nr. 4). Naglu ieteicams iedzīt ar āmuru, lai izvairītos no dakstiņu sabojāšanas ar pistoļu radīto triecienu. Naglu galviņas noklāj ar hermētiķi un attiecīgās krāsas granulām, kas atrodas remonta komplektā. KORES STIPRINĀŠANA. Pusapaļajām korēm nagla jādzen vietā, kurā tās pārklāj viena otru, t.i. 30 leņķī pret jumta kores latas vertikālo asi. AKSESUĀRU STIPRINĀŠANA. Lielākā daļa aksesuāru tiek stiprināti pie speciāli tiem izveidota latojuma. Nagla vienmēr tiek iedzīta vietā, kur elementi nosedz viens otru, no virspuses un, ja nepieciešams, arī no sāniem. Plastmasas izstrādājumos, pirms naglošanas, vēlams izveidot urbumus, lai materiāls nesaplaisātu. Īpaši svarīgi tas ir tad, kad montāža tiek veikta aukstā laikā. | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |

| MONTĀŽA. Montāžu sāk, nostiprinot pirmo veselo dakstiņu rindu. Dakstiņu apakšējā mala jāatstāj brīva, nepiestiprināta. Tad montējam saīsinātos dakstiņus vai savienojošo loksni un tikai pēc tam kores elementus (att. Nr. 1). Blakus esošu dakstiņu pārlaidums ir viena grope, apmēram 90 mm (att. Nr. 2). Jumtiem, kuru slīpums ir mazāks par 15, dakstiņu gala pārlaidumu ieteicams veidot pa 2 gropēm, jeb 1 lielo dakstiņa profilu. Uzstādīšanu sāk pretēji dominējošo vēju virzienam. Pirmā dakstiņa sānu mala katrā rindā jāuzliec uz augšu par 15 mm un jāpiestiprina pie latas, kas balsta vējmalu vai pieslēgumu. Dakstiņi jumta pretējā malā parasti tiks saīsināti un to malas jāizliec uz augšu par 20 mm pret latu, kas balsta vējmalu vai pieslēgumu. Katras otrās rindas pirmo dakstiņu nepieciešams saīsināt par 2 – 4 viļņiem. Tas liks dakstiņiem gulties pamīšus un nepieļaus dakstiņu 4 stūriem sastapties vienā vietā. Ventilējošos elementus montē vienlaicīgi ar dakstiņiem, pirmajā vai otrajā veselo dakstiņu rindā. Nākošais solis ir montēt dakstiņus zem jumta korēm. Parasti attālums līdz jumta korei ir mazāks par 367 mm. Atzīmējiet 1. līniju, kur dakstiņa augšējā sadaļa lieksies uz augšu gar jumta kores latu un otru līniju 40 mm tālāk no liekuma līnijas – kur dakstiņš tiek saīsināts ar griešanas mašīnu. Situācijā, kad attālums no pēdējā moduļa līdz jumta kores latai ir mazāks par 120 mm, tad dakstiņa vietā var izmantot savienojošo loksni UNI. Gar jumta kores loksni ieteicams atstāt 20 mm atstarpi labākai jumta ventilācijai. Iepriekš minēto montāžas procesu izmanto arī jumta kores otrā pusē. Nākošais solis ir saīsināt augšējās vējmalas EFT vai sienas pieslēgumus ESWT un pievienot tos zem jumta kores abām malām. Tad var uzstādīt jumta kores un turpināt dakstiņu uzstādīšanu līdz karnīzei. Visus elementus uz jumta nepieciešams montēt vienlaicīgi, tādējādi līdz minimumam samazinot turpmāko staigāšanu pa uzmontētajiem dakstiņiem. Svarīgi ir klāt dakstiņus precīzi, tā lai gropes un viļņi veido taisnu līniju no jumta kores līdz karnīzei. Mērot dakstiņus atcerieties, ka malas nepieciešams izliekt uz augšu zem nosedzošajiem elementiem vai noliekt uz leju pie teknes un loga pieslēguma, apmēram 20 mm. | 1. UZSTĀDĪŠANA: - Pirmā pilnā dakstiņu rinda, tajā montējam ventilāciju. - Otrā dakstiņu rinda, kuru montē ar 2-4 viļņu nobīdi. - Trešās rindas pamats - Savienojums zem jumta kores ar saīsinātiem dakstiņiem vai savienojošām loksnēm UNI - Vējmalas EFT pamats - Tādā pašā secībā notiek jumta montāža otrajā pusē - Jumta kores uzstādīšana - Montāžas turpināšana jumta zonā, tai skaitā dažādu jumta aksesuāru uzstādīšana. 2. |
| --- | --- |

DAKSTIŅU APGRIEŠANA.

| SAĪSINĀŠANA. Jumta uzstādīšanas laikā nepieciešams saīsināt dakstiņus un pielāgot tos pārējiem jumta elementiem, piemēram, vējmalām, pieslēgumiem vai teknēm. Dakstiņus iespējams saīsināt ar dažāda veida metāla grieznēm, rokas vai elektriskajām, rekomendējam izgatavotāja ieteikto griešanas ierīci(att. Nr. 1). Visas grieztās šķautnes jānokrāso ar akrila krāsu, kas iekļauta remonta komplektā. Uzmanību! Aizliegts griešanai izmantot ripzāģus un abrazīvos griešanas diskus. Berzes rezultātā radītais karstums bojā dakstiņa korozijas aizsardzību un sakarsušās metāla skaidas iekūstot aizsargslāņos bojā jumta seguma izskatu! VERTIKĀLĀ (ĪSĀ) LIEKŠANA Malējo dakstiņu malas nepieciešams izliekt uz augšu, lai nodrošinātu detaļu hermētiskumu zem nosedzošajiem elementiem, teknēm, kores malām, u.c. Ieteicams izmantot plakanas knaibles (att. Nr. 2), lai veiktu pareizu saliekšanu un novērstu aizsargājošo virsmu sabojāšanas risku. Dakstiņi pirms saliekšanas jānovieto starp piespiedējiem un jānofiksē. Liekšana jāveic, virzoties uz dakstiņa augšējo daļu (att. Nr. 2). HORIZONTĀLĀ (GARĀ) LIEKŠANA Gandrīz vienmēr jumta korei tuvākā dakstiņu rinda jāsaīsina. Parasti to dara uzlokot vajadzīgajā vietā malu uz augšu un tad nogriežot 20 mm attālumā no locījuma vietas. Tādējādi dakstiņš griežot netiks deformēts. Locījuma vieta būs taisna un precīza, ja izmantosiet speciālu, rūpnīcas ieteikto locīšanas ierīci, attēls Nr. 3 un Nr.4. UZSTĀDĪŠANAS IEKĀRTAS PIEEJAMĪBA Dakstiņu griezēju vai dakstiņu knaibles var iegādāties vai nomāt no ražotāja – Modern Roofing Systems un tā partneriem. Atbilstošas iekārtas izmantošana padara uzstādīšanu vieglāku, ātrāku un precīzāku. | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |

PUSAPAĻĀS JUMTA KORES UZSTĀDĪŠANA

| PUSAPAĻĀS JUMTA KORES LATOJUMS. Pēdējo latu vienmēr nepieciešams nostiprināt 20 mm no vertikālās latas augšējās malas, lai izveidotu ventilācijas atstarpi. Attālums starp augšējām horizontālajām latām parasti būs mazāks nekā pilns modulis (367 mm). Augšējā lata atbalsta elementu, kas nosedz atstarpi starp dakstiņu pilnajiem moduļiem un jumta kori, t.i. saīsināti dakstiņi vai savienojošās loksnes UNI (att. Nr. 2 un 3). Jumta kori balstošās latas augstumu jāmēra atbilstoši jumta slīpumam tā, lai kore pilnībā guļot uz latas iespējami cieši piekļautos dakstiņiem vai savienojošai loksnei (att. Nr. 1). KORES NOSTIPRINĀŠANA. Pēc augšējo dakstiņu un augšējo vējmalu piestiprināšanas, tiek montēta kore. To balsta uz kores latas un izlīdzina gareniski latas asij. Arkveida kores stiprina vietās, kur tās nosedz viena otru, iedzen vienu naglu apmēram 30° leņķī no vertikāles. Lai uzstādītu V-FORMAS jumta kori, vaicājiet pēc ražotāja norādījumiem. LOKSNES UNI IZMANTOŠANA Situācijā, kad pēdējās rindas attālums ir mazāks par 120 mm, dakstiņa saīsināšana nav ekonomiska. To var aizstāt ar oriģinālo savienotājloksni UNI. Šo loksni stiprina tādā pašā veidā kā dakstiņu, pienaglojot caur priekšējo apakšējo malu un nostiprinot pie jumta kores latas (att. Nr. 4). SĀNU GRIEZUMS BR arkas jumta kore Jumta kores lata | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |

JUMTA KORES ŠĶĒRSGRIEZUMS

Jumta kores lata

Evertile saīsinātais dakstiņš

Arkveida jumta kore BR

Savienojošā loksne UNI

Evertile jumta dakstiņš

Horizontālā lata 40x60 / 30x50

Vertikālā lata

Difūzijas membrāna

Spāre

NOSEDZOŠIE ELEMENTI.

| Situācijā, kad jumta malas ir taisnā leņķī pret horizontālajām latām, ieteicams izmantot oriģinālos nosedzošos elementus. VĒJMALAS EFT. Vējmalas nosedz jumta sānu malas. Vējmalas jāuzstāda virzienā no jumta kores uz karnīzi. Tās nosedz uzliekto dakstiņu malas un horizontālo latu galus. Vējmalas stiprina pie vertikālajām sānu latām ar 2 vai 3 naglām no sāniem (2. att.) un ar 2 naglām no augšpuses (1. att.). Tām cieši jāpiespiežas pie dakstiņiem. Viena vējmala nosedz trīs dakstiņu rindas. Vējmalas apakšējai malai virs lietus ūdens teknes jābūt nogrieztai un aizliektai, lai aizvērtu tās priekšējo spraugu (3. att.). Vējmalas ir konstruētas īpaši vai nu labajai vai kreisajai malai un nav savstarpēji apmaināmas. Situācijā, kad jumta mala nav taisnā leņķī pret horizontālajām latām, tad oriģinālo vējmalu nevar izmantot. Šajā situācijā ir jāveido nestandarta malu nosegšanas elementi izmantojot loksni VST . Var izmantot jebkuru citu atbilstošas krāsas metāla loksni. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar ražotāju. | 1. 2. 3. |
| --- | --- |

VĒJMALA EFT

Variants ar horizontālo latu.

EFT/R labā vējmala

EFT/L kreisā vējmala

Evertile jumta dakstiņš

- oriģinālā dakstiņa mala , nepieciešams uzliekt vismaz 15 mm maliņu uz augšu

Evertile jumta dakstiņš

- saīsināta  dakstiņa mala, nepieciešams uzliekt vismaz 20 mm maliņu

Horizontālā lata 40x60 vai 30x50

Difūzijas membrāna

Horizontālā lata 40x60

Vertikālā lata

Spāre

NOSEDZOŠIE ELEMENTI.

| Situācijā, kad jumta malas ir taisnā leņķī pret horizontālajām latām, ieteicams izmantot oriģinālās vējmalas. ĪSĀS VĒJMALAS EGT. Īsās vējmalas var izmantot, lai izceltu jumta dakstiņu struktūru (1. att.). Īsās vējmalas tiek uzstādītas pāri dakstiņu malām sākot no jumta kores un beidzot ar karnīzi. Īsās vējmalas tiek nostiprinātas pie malējas vertikālās latas ar 1 naglu no sāniem (2. att.) un ar 1 naglu no augšpuses (1. att.) un tās cieši jāpiestiprina pie dakstiņiem, visas naglas nepieciešams piestiprināt pie vertikālās latas. Īsās vējmalas ir pieejamas gan labajai, gan kreisajai malai un tās nav savstarpēji apmaināmas. Situācijā, kad jumta sānu mala nav taisnā leņķī pret horizontālajām latām, tad oriģinālo īso vējmalu nevar izmantot tādēļ, ka tā ir konstruēta tikai montāžai paralēli dakstiņu profilam. Šajā gadījumā ir jāveido nestandarta detaļas katram jumtam individuāli. Ieteicams izmantot oriģinālo plakano loksni (VST) vai jebkuru citu izturīgu metāla loksni. Parasti šādas nestandarta detaļas ieklāj vienādā līmenī ar vertikālajām latām un dakstiņu malas jāizliec 20-30 mm uz leju. | 1. 2. 3. |
| --- | --- |

ĪSĀ VĒJMALA EGT

EFT/L labās puses īsā vējmala

Evertile jumta dakstiņš

- oriģinālā dakstiņa mala, vienmēr nepieciešams uzliekt malu 15-20 mm augšu

Vējmalu balstošā lata 20x100

Difūzijas membrāna

Horizontālā lata 40x60 vai 30x50

Vertikālā lata

Spāre

SAVIENOJUMS AR SIENU.

| SIENAS PIESLĒGUMS ESWT. Noslēdzošais elements ESWT nosedz jumta sānu malu savienojuma vietu ar vertikālajām konstrukcijām. Pieslēgumus sāk uzstādīt no jumta kores uz karnīzi un ar tiem nosedz dakstiņu malas, kuras tāpat kā gadījumā ar vējmalu, nepieciešams izliekt uz augšu par 15 - 20 mm. Pieslēgumu nostiprina pie vertikālās konstrukcijas ar 2 - 3 naglām un ar 2 naglām no augšpuses pie horizontālajām latām (1. att.), kā rezultātā pieslēgums tiek cieši piestiprināts pie dakstiņiem. Viens sienas pieslēgums ESWT nosedz trīs dakstiņu rindas. Pieslēguma apakšējai malai virs teknes jābūt nogrieztai un noliektai uz leju, lai aizvērtu tās priekšējo spraugu (3. att.). Lai nosegtu ESWT stiprinājuma vietas un izveidotu hermētisku savienojumu ar sienu izmanto papildus elementus, kuru malas apstrādā ar silikona hermētiķi. (3. att.). Sienas pieslēgumi ESWT ir pieejami gan laba jai, gan kreisajai malai un elementi nav savstarpēji apmaināmi. Situācijā, kad jumta vertikālā konstrukcija neveido taisnu leņķi ar horizontālajām latām, tad oriģinālo pieslēgumu nevar izmantot. Šajā gadījumā jāveido nestandarta elementi pielāgojoties katram jumtam individuāli. Nestandarta elementu izgatavošanai ieteicams izmantot oriģinālo plakano loksni (VST) vai jebkuru citu ļoti izturīgu metāla loksni. Elementus ieklāj vienādā līmenī ar vertikālajām latām un dakstiņu malas jāizliec 20 - 30 mm uz leju, lai veidotos pēc iespējas blīvāks savienojums ar pieslēgumu. | 1. 2. 3. 4. |
| --- | --- |

| Papildus nosedzošais elements ESWT/L kreisais sienas pieslēgums EST jumta dakstiņš - ar oriģinālo malu - ja jumta slīpums ir virs 18,var iztikt bez uzliektas dakstiņa malas | Papildus nosedzošais elements ESWT/R labās puses sienas pieslēgums EST jumta dakstiņš - saīsinātam vienmēr nepieciešams 20 mm izliekums |
| --- | --- |

Difūzijas membrāna

Horizontālā lata

Vertikālā lata

Spāre

KARNĪZES MONTĀŽA.

| KARNĪZE ETN. Karnīze nosedz jumta daļu starp dakstiņiem un lietus ūdens teknēm un nepieļauj ūdens nokļūšanu zem jumta un uz spāru galiem. Karnīzi montē uz jumta karnīzei tuvākās horizontālās latas. Ja zem karnīzes tiek veidota ventilācijas sprauga, tā jānosedz ar insektu aizsargtīklu. KARNĪZES UZSTĀDĪŠANA. Lai pareizi uzstādītu karnīzi, pirmo horizontālo latu stiprina 20 līdz 40 mm attālumā no vertikālās latas gala vai spāres malas. Karnīzes augšējā sadaļa ieklājas uz apakšējās horizontālās latas, vidējā - uz vertikālās latas, bet apakšējā sadaļa ieiet teknē vai atrodas virs teknes. Karnīzi pie latas piestiprina ar 3-4 naglām (2. att.), galu pārlaidums 75 – 100 mm (1. att.). DAKSTIŅI AR PĀRKARI Lēmums par to, vai dakstiņiem jāveido pārkare virs teknes vai nē, jāpieņem latojuma montāžas sākumā: attālumam līdz otrajai latai jābūt no 307 līdz 367 mm. Montēt dakstiņus ar pārkarēm ir vienkāršāk (3. att.), jo lietus ūdens nonāk tieši teknē. Maksimālā pārkare ir 60 mm. DAKSTIŅI BEZ PĀRKARES Šādu karnīzes risinājumu veido, ja jumtam ir iekšējās teknes, kurās var uzkrāties ledus un var tikt bojāta dakstiņa apakšējā mala. Šādā gadījumā minimālais karnīzes galu pārlaidums ir 100mm. |  |
| --- | --- |

KARNĪZES DETAĻAS

EST jumta Evertile dakstiņš – maksimālā pārkare 60 mm

ETN karnīze

insektu aizsargtīkls

Horizontālā lata

Vertikālā lata

Difūzijas membrāna

Spāre

KORES MONTĀŽA

BR arkveida  jumta kore

EST jumta dakstiņš

Difūzijas membrāna

Horizontālā lata

Vertikālā lata

Spāre

| DAKSTIŅU MONTĀŽA LĪDZ KORES LATAI Kores latu parasti montē uz galvenās balstošās sijas un tās augstumu izvēlas atkarībā no jumta slīpuma. Izliekuma un griezuma līnijas jāatzīmē uz dakstiņiem gar kores malu. Pēc malas nogriešanas dakstiņi jāizliec uz augšu 20-30 mm un jāpiestiprina pie kores latas (1. att.). Lai panāktu vienāda platuma malu, kura jāstiprina pie kores latas, pārvietojiet griešanai paredzēto līniju par 5 – 10 mm uz āru dakstiņa augšējā sadaļā un par 5 – 10 mm īsāku dakstiņa apakšējā sadaļā. BLĪVĒJUMS. Jumta kores nevar precīzi atdarināt dakstiņu profilu, līdz ar to katra dakstiņa augšējā daļā un zem jumta kores līnijas parādīsies nelielas atstarpes. Aizsardzībai pret sauso sniegu, kas tiek pūsts iekšā šajās spraugās, ieteicams izmantot blīvējumu (2. un 3. att.). Kores malu aizsardzībai var izmantot arī dažāda veida jumta kores ventilācijas lentes. SLĪPO JUMTA KORU MONTĀŽA. Arkveida jumta koru uzstādīšana uz slīpajām korēm tiek veikta tādā pašā veidā kā uz horizontālajām jumta korēm. Pirmo no apakšas liek vai nu ventilējošo sākuma kori BRS vai noapaļoto sākuma kori BRSP. Horizontālo un slīpo koru savienojuma vietu nosegšanai izmanto elementu, ko sauc par kores malas stūri (Y-BR) (4. un 5. att.). V-VEIDA KORU MONTĀŽA. V-VEIDA jumta kores parasti tiek montētas pie divām paralēlām kores malu latām. Dakstiņu malas jāapstrādā un jāizliec uz augšu par 20 – 25 mm tāpat, kā tas tika aprakstīts pusapaļo koru montāžā. Jumtiem ar mazu slīpumu lieto blīvējošo materiālu. Kori stiprina ar divām naglām no katras puses. | 1. 2. 3. 4. 5. |
| --- | --- |

AKSESUĀRI

| EVL – ventilācijas lūka, ventilācijas laukums 12,5 cm2. Minimālais jumta slīpums 18. Tērauda korpuss. ELP – caurspīdīgs dakstiņš. EHV 110 – ventilācijas tornītis Jumta slīpums 8 - 50. ESY – jumta logs BLCH un BLCV –horizontālais un vertikālais zibens novedēja turētājs Aksesuāru uzstādīšana jāveic tādā pašā veidā un secībā kā dakstiņu uzstādīšana. Katra elementa pamats atbilst katra dakstiņa profilam. Tos klāj zem blakus esošā dakstiņa malas, izlīdzinot gropes un pienaglojot tās caur dakstiņa priekšējo malu. Pirms pienaglot no plastmasas izgatavotus piederumus, ieteicams vispirms izveidot urbumus naglām, lai izvairītos no plastmasas saplaisāšanas, kas ir ļoti būtiski aukstos laika apstākļos. | ELG – ventilācija, ventilējošais laukums 7,5 cm2. Minimālais jumta slīpums 12. Plastmasas korpuss. EAZ 16 – antenas izvads. EBP – atbalsta plātne. EFS – pakāpiena atbalsts. ! Nostipriniet atbalstu ar divām skrūvēm pie horizontālās latas! SB – sniega barjera. |
| --- | --- |

BIBO

- VERTIKĀLO VIRSMU DAKSTIŅI.

| BIBO dakstiņi ir Evertile sistēmas oriģinālie elementi. Materiāli un virsmas pārklājumi ir identiski dakstiņiem. BIBO ir jāizmanto tikai vertikālo virsmu apšuvumiem – sienām, dūmeņiem, u.c. BIBO dakstiņu apšuvumam ir iespējams mainīt un izveidot atšķirīgas virsmu struktūras. BIBO tiek pienaglota, izmantojot nerūsējošās naglas un tās var viegli liekt un griezt. |  |
| --- | --- |

DŪMENIS.

| Dūmeņa pieslēguma risinājumi var būt divi : 1) Apakšējais pieslēgums(1. un 2. att.). Tas ir izgatavots no krāsotā tērauda loksnes. Pieslēgumu klāj uz vertikālajām latām un tam ir divi vertikālie locījumi, kas pasargā no ūdens pakļūšanas zem dakstiņiem. Dakstiņu malas ir noliektas uz leju tā, lai pieslēguma vertikālie locījumi atrastos zem dakstiņa. 2) Augšējais pieslēgums (3. un 4. att.). Šajā variantā tiek izmantoti oriģinālie sānu sienu pieslēgumi ESWT kopā ar loksni VST. Dakstiņus ieklāj līdz dūmenim vai līdz vertikālajai latai, kas tiek papildus stiprināta gar dūmeni un malas dakstiņiem ir uzliektas uz augšu par 20 mm. Dūmeņa priekšpusē, jeb apakšpusē piestiprina nepieciešamā izmēra loksni, malas iestrādājot zem blakus esošajiem dakstiņiem. Dūmeņa sānu daļas nosedz ar sienas pieslēgumiem, kam jāsākas zem tuvākās augšējo dakstiņu rindas un jābeidzas virs iestrādātās loksnes VST. Elementu savienojuma vietu blīvēšanai izmantojiet sanitāro silikonu. | Apakšējais pieslēgums Evertile dakstiņu jumts - saīsinātā mala – vienmēr locījums uz leju Difūzijas membrāna Horizontālā lata Vertikālā lata Apaļkoks 2. Apakšējais pieslēgums, sānu skats. Vertikālā lata Horizontālā lata Pieslēguma elements Papildus blīvējošā līste Jumta dakstiņš Difūzijas membrāna Spāre 3. Augšējais pieslēgums ar sienas pieslēgumu. Sienas pieslēgums Papildus blīvējošā līste ESWT / L kreisais sienas pieslēgums Evertile dakstiņš - nogrieztā mala, vienmēr 20 mm ielocījums uz augšu Papildus horizontālā lata Vertikālā lata Difūzijas membrāna Spāre 4. Variants ar augšējo pieslēgumu, sānskats. Vertikālā lata Horizontālā lata ESWT sienas pieslēgums dekorējums, labais un kreisais Papildus blīvējošā līste Apakšējais elements no loksnes VST Evertile dakstiņš Difūzijas membrāna Spāre |
| --- | --- |

SATEKNE.

| SATEKNE VY Kā satekni, ūdens un sniega novirzīšanas uzstādīšanai, iespējams izmantot oriģinālo sateknes loksni VY ar gludu virsmu. Satekne tiek klāta vienā līmenī ar vertikālajām latām. Tas dod iespēju dakstiņu malas uzlaist virs sateknes un noliekt uz leju. | 1. |
| --- | --- |

TEKNE

Evertile dakstiņu jumts

- saīsinātā mala, nolocījums apm. 20 mm uz leju

VY Tekne

Vertikālā lata

Spāre

Horizontālā lata

Difūzijas membrāna

Teknes latojums vertikālo latu līmenī

Satekni balstošā lata

aksonometrija+ aksonometrija ar kvadrātveida izgriezumu

| Klimatiskajos apstākļos, kur iespējamas spēcīgas lietusgāzes, liels nokrišņu daudzums lietus vai kūstoša sniega veidā, vai arī jumta konstrukcija pieļauj pastiprinātu nokrišņu ieplūšanu teknē tikai no vienas puses, ieteicams pēc individuāla pasūtījuma izveidot satekni ar kvadrātveida ielocījumu vidū (3. att.). Dakstiņu vieglākai montāžai, nolociet dakstiņa augšējo malu par 5 mm īsāku, attiecībā pret sateknes centrālo asi, papildus tas veidos sateknes konusveida efektu. | 2. 3. |
| --- | --- |

JUMTA LOGS.

| Jumta loga uzstādīšana tiek veikta atbilstoši logu ražotāja specifikācijai. Loga pieslēgumu ieklāj uz vertikālajām latām vai minimāli 20mm zem horizontālo latu augšējā līmeņa. Dakstiņu malas tiek nogrieztas, izmērītas un noliektas uz leju pret loga pieslēgumu. Minimālais Evertile slīpums ir 10, bet jumta logus rekomendē montēt jumtiem virs 15 slīpuma. Šajos gadījumos logu ražotāja tehniskie noteikumi un normas ir izšķirošās minimālā jumta slīpuma noteikšanai. | 1. 2. 3. 4. 5. |  |
| --- | --- | --- |

/MODERN ROOFING SYSTEMS®/

www.evertile.net