EDI gumijas flīzes

Uzglabāšanas, ieklāšanas un montāžas pamācība

1.Uzglabāšana

- EDI gumijas produktus uzglabāt sausā un tumšā vietā

- Uzglabāšanas temperatūra  10>30°C

2. Izmēru pielaide EDI gumijas flīzēm

- + / -1mm  garumā un platumā

- + /-2mm biezumā

Brīdinājums!

Izmēru izmaiņas var ietekmēt:

- ilgstoša izstrādājuma uzglabāšana paletēs

- nepareiza uzglabāšanas temperatūra.

3. EDI gumijas flīzēm  ir lieliskas drenāžas īpašības. Tāpēc zem tām jānodrošina pietiekama drenāža. Ja EDI gumijas flīzes ieklāj uz bruģētām, betona vai asfalta virsmām, tām jābūt līdzenām ar slīpumu  2% drenāžas virzienā. Bruģētām, betona vai asfalta virsmām nav pieļaujami nelīdzenumi, kas lielāki par 3mm. Negludumi un  bedrītes jāizlīdzina ar atbilstošiem materiāliem.

4. Pamatnes sagatavošana EDI gumijas flīzēm 30mm,  EDI gumijas flīzēm 40mm, EDI gumijas flīzēm 45mm, EDI gumijas flīzēm 50mm ieklāšanai

Piemērojams rotaļu un sporta laukumiem, gājēju un velo celiņiem, atpūtas zonām.

Pamatnes sagatavošana:

1.kārta - šķembas 150mm graudu izmērs Ø 0-32mm

2.kārta - smilts / akmens šķembu maisījums vai grants - graudu izmērs Ø 0/8mm.

Slāņa biezums min. 30mm

3. kārta - smilts / akmens šķembu maisījums vai grants - graudu izmērs Ø 0/5mm

Slāņa biezums min. 20mm

4.kārta - ģeotekstila klājums tieši zem EDI gumijas flīzes

Brīdinājums!

- Visi starpslāņi ir kārtīgi jānoblietē

- Jāievēro pamatnes sagatavošanas kārtu secība

5. EDI gumijas flīžu ieklāšana.

EDI gumijas flīzes ieklājamas tikai pamīšus rakstā (skatīt 1.zīm.)!

1.zīm.

- EDI gumijas flīzes ieklāj uz iepriekš sagatavotas pamatnes.

- Flīzes ieklājot ir savstarpēji jāsavieno ar plastmasas stiprinājumiem.

- Stiprinājumi ir jāievieto flīžu malās iestrādātajos caurumos.

Brīdinājums!

- Neveikt EDI gumijas flīžu montāžu, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 4°C

- Pirms EDI gumijas flīžu uzstādīšanas, tām vismaz 24 stundas jāatrodas temperatūrā, kas ir atbilstoša montāžas vides apstākļiem, ne zemāka par 4°C.

- 24h pirms ieklāšanas EDI gumijas flīzes izklāt ne vairāk kā 2-3 kārtās, lai tās pieņemtu ražošanas tehniskos izmērus.

6. EDI gumijas flīžu 20mm ieklāšana.

- Šīs flīzes vienmēr jauzstāda ar līmes saistvielu uz stingra pamata-betons, asfalts vai līdzvērtīgs segums.

- virsmām  jābūt līdzenām ar slīpumu  2% drenāžas virzienā

- betona vai asfalta virsmām nav pieļaujami nelīdzenumi, kas lielāki par 3mm. Negludumi un  bedrītes jāizlīdzina ar atbilstošiem materiāliem.

Godātais klient,

lūdzu izlasiet un ievērojiet šīs instrukcijas norādes, lai nodrošinātu pareizu EDI gumijas flīžu ekspluatāciju. Saglabājiet to turpmākajām uzziņām.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties šo produktu.